Informe técnico

Plataforma robótica móvil comandada por joystick inteligente

Valeria Escobar Grisales – Samuel Serna Pulgarín

Sistemas Inteligentes – Instituto Tecnológico Metropolitano – Octubre de 2026

# 1. Descripción del sistema

El joystick es un guante con un ESP32-CAM y una IMU Pololu MinIMU-9 v5 (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) que se lee a 100 Hz. El guante ejecuta los modelos y envía por Wi-Fi (UDP) la dirección y la velocidad al carrito y a la plataforma IoT. El carrito usa un ESP32 y un driver TB6612FNG con cuatro motores. La plataforma IoT es una aplicación en Python que muestra la dirección, la velocidad, su historial y el modo activo.

Tabla 1. Modelos de cada modo de funcionamiento

| Modo | Velocidad | Dirección |
| --- | --- | --- |
| Básico | Regresión polinómica (grado 2) | Regresión softmax |
| Avanzado | Perceptrón multicapa 3-8-8-1 | Perceptrón multicapa 52-8-5 |

En cada modo los dos modelos corren al mismo tiempo: uno calcula la velocidad y el otro la dirección. El modo se cambia con la tecla M en la plataforma.

# 2. Base de datos

Se usó ensayos_imu.csv, grabada con el joystick a 100 Hz. Cada fila es una muestra con: usuario, ensayo, aceleración a_x, a_y, a_z (m/s²), velocidad angular w_x, w_y, w_z (°/s), campo magnético m_x, m_y, m_z, dirección y velocidad objetivo (0 a 1).

Tabla 2. Muestras por dirección

| Dirección | Muestras |
| --- | --- |
| Adelante | 6,968 |
| Atrás | 6,131 |
| Izquierda | 5,294 |
| Derecha | 4,826 |
| N (neutral) | 4,204 |
| Total (397 ensayos, 2 usuarios) | 27,423 |

Variables que se predicen: la velocidad (regresión, valor entre 0 y 1) y la dirección (clasificación: N, adelante, atrás, izquierda y derecha). El modelo polinómico se entrenó en la entrega anterior con la versión inicial de esta base; los otros tres modelos usan la base completa.

# 3. Modo básico

## 3.1 Velocidad: regresión polinómica

Preprocesamiento

- Se usaron solo los ensayos de adelante, atrás y N (6,242 muestras de la base inicial).

- Ángulo de inclinación: angulo_abs = |atan2(a_z, −a_x)| en grados. Se usa el valor absoluto porque la velocidad depende de cuánto se inclina el joystick; el sentido lo da el modelo de dirección.

- Filtro de pico: se tomaron las muestras con ángulo mayor o igual al 85 % del máximo de su ensayo (1,135 muestras).

- Entradas: angulo_abs, w_x y w_y. Con ellas se generaron las 9 características de grado 2, que se estandarizaron (z-score) con los datos de entrenamiento.

Conjuntos: 80 % entrenamiento (908 muestras) y 20 % prueba (227 muestras). Entrenamiento: gradiente descendente, tasa de aprendizaje 0.1 y 1000 iteraciones.

Tabla 3. Métricas de la regresión polinómica

| Conjunto | MAE | R² |
| --- | --- | --- |
| Entrenamiento | 0.124 | 0.834 |
| Prueba | 0.109 | 0.846 |

Figura 1. Evolución del costo de la regresión polinómica (entrenamiento y prueba).

Tabla 4. Parámetros θ y escalador de la regresión polinómica

| Parámetro | Variable | Media μ | Desviación σ | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| θ0 | Intercepto | – | – | 0.6666 |
| θ1 | angulo_abs | 38.10 | 25.90 | 0.8039 |
| θ2 | w_x | 7.74 | 19.42 | −0.0131 |
| θ3 | w_y | −1.76 | 44.53 | −0.1472 |
| θ4 | angulo_abs² | 2122.30 | 2189.86 | −0.4642 |
| θ5 | angulo_abs · w_x | 448.22 | 1286.46 | 0.0145 |
| θ6 | angulo_abs · w_y | −143.67 | 2274.88 | 0.1190 |
| θ7 | w_x² | 437.16 | 1313.35 | 0.0029 |
| θ8 | w_x · w_y | −274.60 | 1229.23 | 0.0221 |
| θ9 | w_y² | 1985.98 | 3294.56 | 0.0322 |

Modelo final: cada característica se estandariza y se combina con los θ:

x̃j = (xj − μj) / σj

velocidad = 0.6666 + 0.8039·x̃1 − 0.0131·x̃2 − 0.1472·x̃3 − 0.4642·x̃4 + 0.0145·x̃5 + 0.1190·x̃6 + 0.0029·x̃7 + 0.0221·x̃8 + 0.0322·x̃9

El resultado se limita al rango de 0 a 1.

## 3.2 Dirección: regresión softmax

Preprocesamiento

- Reetiquetado: el inicio quieto de cada ensayo (inclinación menor a 3° o al 30 % del ángulo objetivo) se marcó como N.

- 13 variables por muestra: a_x, a_y, a_z, w_x, w_y, w_z, magnitud de la aceleración, magnitud del giro, inclinación lateral, inclinación adelante/atrás y los productos a_x·a_y, a_x·a_z y a_y·a_z.

- Se descartó el magnetómetro: en las pruebas con el carrito la dirección dependía de hacia dónde mirara el usuario. Los gestos son inclinaciones y el acelerómetro los mide directamente.

- Ventanas de 20 muestras (0.2 s) con paso de 5. Por ventana se calculan media, desviación, mínimo y máximo de las 13 variables: 52 características y 4,141 ventanas.

- Posturas sostenidas: los ensayos terminan en pleno movimiento, así que el modelo no reconocía la mano quieta e inclinada. Se agregaron 921 ventanas sintéticas con la orientación del ángulo máximo de cada ensayo (aceleración llevada a la gravedad) y el ruido real del sensor en reposo del mismo ensayo.

- Estandarización z-score con los datos de entrenamiento.

Conjuntos: la división se hizo por ensayo, para que las ventanas de un mismo ensayo no queden en entrenamiento y prueba a la vez: entrenamiento 3,203, validación 855 y prueba 1,004 ventanas. Entrenamiento: gradiente descendente, tasa de aprendizaje 0.3, 1500 iteraciones, regularización L2 (λ = 0.001) y pesos por clase para compensar que hay más ventanas de N.

Tabla 5. Métricas de la regresión softmax en prueba

| Clase | Precisión | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 0.915 | 0.752 | 0.825 |
| Adelante | 0.869 | 0.964 | 0.914 |
| Atrás | 0.669 | 0.860 | 0.752 |
| Derecha | 0.748 | 0.976 | 0.847 |
| Izquierda | 0.857 | 0.910 | 0.883 |

Accuracy en prueba: 0.838; F1 macro: 0.844 (accuracy en entrenamiento: 0.874). En las ventanas de postura sostenida de prueba la accuracy es 0.922.

Figura 2. Accuracy por iteración de la regresión softmax (entrenamiento y validación).

Figura 3. Matriz de confusión de la regresión softmax en prueba.

Modelo final:

x̃j = (xj − μj) / σj,   j = 1 … 52

zk = θk0 + Σj θkj · x̃j,   k = N, adelante, atrás, derecha, izquierda

P(k | x) = e^zk / Σi e^zi        dirección = la clase k con mayor P

Los 265 parámetros θ (5 clases × 53) y el escalador están en el Anexo A.

# 4. Modo avanzado

Los dos perceptrones multicapa (MLP) se programaron desde cero con NumPy: propagación hacia adelante, retropropagación del error y gradiente descendente.

## 4.1 Velocidad: perceptrón multicapa

Preprocesamiento

- Mismas entradas (angulo_abs, w_x, w_y) y mismo filtro de pico que la regresión polinómica, aplicados a la base completa: 2,403 muestras.

- Posturas sostenidas: cada muestra del pico se duplicó con el giroscopio del inicio quieto del mismo ensayo.

- Estandarización z-score con los datos de entrenamiento.

Conjuntos: división 80/20 por ensayo. Entrenamiento: 3,932 muestras (1,966 originales y 1,966 sostenidas). Prueba: 437 muestras originales y sus 437 versiones sostenidas.

Red: 3 entradas, dos capas ocultas de 8 neuronas cada una (tanh) y 1 salida (sigmoide, deja la velocidad entre 0 y 1): 3 → 8 → 8 → 1. Costo: error cuadrático medio. Tasa de aprendizaje 0.5 y 4000 épocas.

Tabla 6. Métricas del MLP de velocidad

| Conjunto | MAE | R² |
| --- | --- | --- |
| Entrenamiento | 0.102 | 0.880 |
| Prueba | 0.128 | 0.734 |
| Prueba con mano quieta | 0.149 | 0.663 |

Para comparar, la regresión polinómica se evaluó en el mismo conjunto de prueba: MAE 0.138 y R² 0.659 (mano quieta: R² 0.673). El MLP explica mejor la velocidad en la prueba y con la mano quieta los dos quedan parecidos. Estos R² son menores que los de la sección 3.1 porque aquí la prueba se separa por ensayo y no por muestra.

Figura 4. Evolución del costo del MLP de velocidad (entrenamiento y prueba).

Figura 5. Velocidad real contra velocidad predicha por el MLP en prueba.

Figura 6. Velocidad según el ángulo con la mano quieta: MLP y regresión polinómica.

El MLP sube más rápido entre 10° y 20° de inclinación; la polinómica crece de forma más pareja.

Modelo final:

x̃ = (x − μ) / σ,   x = [angulo_abs, w_x, w_y]

h1 = tanh(x̃ · W1 + b1)      h2 = tanh(h1 · W2 + b2)

velocidad = 1 / (1 + e^−(h2 · W3 + b3))

Los pesos W y sesgos b (113 parámetros) y el escalador están en el Anexo B.

## 4.2 Dirección: perceptrón multicapa

Preprocesamiento y conjuntos: los mismos de la regresión softmax (sección 3.2): 52 características por ventana, posturas sostenidas, estandarización z-score y división por ensayo con 3,203 ventanas de entrenamiento, 855 de validación y 1,004 de prueba.

Red: 52 entradas → 8 neuronas (tanh) → 5 salidas (softmax). Costo: entropía cruzada con pesos por clase y regularización L2 (λ = 0.01). Tasa de aprendizaje 0.3 y 3000 iteraciones.

La primera versión tenía 16 neuronas y λ = 0.001. En la prueba con el carrito fallaba al sostener adelante muy inclinado (35° a 56°), porque los ensayos de la base casi no llegan a esos ángulos. La red más pequeña y con más regularización corrigió el problema.

Tabla 7. Métricas del MLP de dirección en prueba

| Clase | Precisión | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 0.964 | 0.740 | 0.837 |
| Adelante | 0.877 | 0.986 | 0.928 |
| Atrás | 0.672 | 0.978 | 0.796 |
| Derecha | 0.743 | 0.988 | 0.848 |
| Izquierda | 0.877 | 0.931 | 0.903 |

Accuracy en prueba: 0.855; F1 macro: 0.863 (accuracy en entrenamiento: 0.879). En las ventanas de postura sostenida de prueba la accuracy es 0.964.

Figura 7. Accuracy por iteración del MLP de dirección (entrenamiento y validación).

Figura 8. Matriz de confusión del MLP de dirección en prueba.

Modelo final:

x̃j = (xj − μj) / σj,   j = 1 … 52

h = tanh(x̃ · W1 + b1)      z = h · W2 + b2

P(k | x) = e^zk / Σi e^zi        dirección = la clase k con mayor P

Los pesos W y sesgos b (469 parámetros) están en el Anexo C; el escalador es el mismo del Anexo A.

# 5. Comparación de los dos modos

Tabla 8. Resultados en el mismo conjunto de prueba

| Medida | Modo básico | Modo avanzado |
| --- | --- | --- |
| Velocidad: MAE | 0.138 | 0.128 |
| Velocidad: R² | 0.659 | 0.734 |
| Dirección: accuracy | 0.838 | 0.855 |
| Dirección: F1 macro | 0.844 | 0.863 |
| Dirección: posturas sostenidas | 0.922 | 0.964 |

El modo avanzado es mejor en todas las medidas, aunque la diferencia es pequeña. Los valores de velocidad del modo básico son los de la regresión polinómica evaluada en la prueba del MLP.

# 6. Funcionamiento en el guante

- La velocidad se calcula en cada muestra (100 Hz) y se suaviza. La dirección se calcula cada 5 muestras (20 Hz).

- Si la probabilidad de la clase elegida es menor a 0.60 se toma N. La dirección final es la mayoría de las últimas 3 predicciones.

- En adelante y atrás se envía la velocidad del modelo. En izquierda y derecha se envía una velocidad fija de 0.60, porque los modelos de velocidad se entrenaron con inclinaciones adelante y atrás. En N la velocidad es 0.

- En el montaje final el frente del guante quedó al revés respecto a la grabación, por eso el firmware intercambia adelante y atrás.

# Anexo A. Parámetros de la regresión softmax

Cada fila es una característica de la ventana (media, desviación, mínimo o máximo de una variable). μ y σ son el escalador; las columnas θ son los pesos de cada clase.

Tabla 9. Escalador y θ de la regresión softmax

| Característica | μ | σ | θ N | θ Adel. | θ Atrás | θ Der. | θ Izq. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesgo θ0 | – | – | 3.2289 | −0.9176 | −1.0030 | −0.7960 | −0.5123 |
| mean_a_x | −8.8293 | 1.7791 | 0.0542 | 0.1148 | 0.1129 | −0.0950 | −0.1870 |
| mean_a_y | 0.0627 | 2.2935 | −0.0217 | 0.0048 | −0.0147 | −0.0569 | 0.0885 |
| mean_a_z | 0.8565 | 2.6287 | −0.3666 | 0.4613 | −0.2093 | 0.0094 | 0.1053 |
| mean_w_x | 4.6621 | 11.7302 | 0.0416 | 0.0937 | −0.3964 | −0.0229 | 0.2840 |
| mean_w_y | 2.6033 | 46.9164 | −0.1413 | 0.0603 | 0.3268 | −0.0457 | −0.2001 |
| mean_w_z | −6.2296 | 45.4725 | −0.0903 | 0.1767 | −0.2543 | 0.1615 | 0.0064 |
| mean_a_mag | 9.7347 | 0.2620 | 0.1288 | 0.4251 | −0.4645 | 0.7711 | −0.8605 |
| mean_w_mag | 52.3517 | 45.2129 | 1.1413 | −0.3624 | −0.0836 | −0.3623 | −0.3330 |
| mean_inc_y | 0.0078 | 0.2739 | −0.0132 | −0.0133 | 0.0826 | −0.1231 | 0.0670 |
| mean_inc_z | 0.0891 | 0.3141 | −0.3724 | 0.4265 | −0.1511 | −0.0014 | 0.0984 |
| mean_ax_ay | 0.3103 | 14.4108 | 0.1526 | −0.1228 | 0.4846 | 0.0577 | −0.5720 |
| mean_ax_az | −7.5642 | 16.6207 | 0.3121 | −0.5835 | 0.4783 | −0.0223 | −0.1845 |
| mean_ay_az | 1.7420 | 4.8870 | 0.0935 | 0.1855 | −0.4066 | −0.1446 | 0.2722 |
| std_a_x | 0.2975 | 0.3850 | 0.0499 | 0.1798 | −0.1616 | 0.1490 | −0.2171 |
| std_a_y | 0.4510 | 0.4666 | −0.0520 | −0.0834 | −0.3598 | 0.1487 | 0.3465 |
| std_a_z | 0.3809 | 0.4442 | −0.1422 | 0.0824 | 0.5535 | −0.2179 | −0.2757 |
| std_w_x | 6.8444 | 5.8677 | 0.2511 | −0.1649 | 0.2072 | −0.3088 | 0.0153 |
| std_w_y | 13.7249 | 13.8783 | −0.0239 | 0.2442 | 0.5579 | −0.4406 | −0.3377 |
| std_w_z | 15.3928 | 16.7304 | −0.4280 | −0.2568 | −0.5685 | 0.9378 | 0.3154 |
| std_a_mag | 0.2697 | 0.3524 | −0.2409 | 0.2503 | −0.2967 | 0.2095 | 0.0779 |
| std_w_mag | 20.2104 | 16.1104 | 0.8066 | −0.1977 | −0.0893 | −0.4338 | −0.0857 |
| std_inc_y | 0.0460 | 0.0484 | −0.1143 | −0.0856 | −0.3577 | 0.2222 | 0.3354 |
| std_inc_z | 0.0394 | 0.0438 | −0.4717 | 0.0507 | 0.9332 | −0.3143 | −0.1979 |
| std_ax_ay | 3.8236 | 3.5423 | −0.3739 | −0.1474 | −0.3472 | −0.0159 | 0.8844 |
| std_ax_az | 3.1338 | 3.3424 | 0.1629 | 0.0998 | 0.3712 | −0.2920 | −0.3419 |
| std_ay_az | 1.1240 | 1.5799 | −0.1781 | 0.2159 | −0.0331 | −0.4411 | 0.4364 |
| min_a_x | −9.3113 | 1.5509 | 0.0686 | −0.0680 | 0.2694 | −0.0429 | −0.2272 |
| min_a_y | −0.7191 | 2.4062 | 0.1809 | −0.0136 | 0.1317 | −0.4575 | 0.1585 |
| min_a_z | 0.2375 | 2.7867 | −0.0580 | 0.4727 | −0.5804 | 0.0786 | 0.0871 |
| min_w_x | −6.6980 | 15.4470 | −0.0417 | 0.2220 | −0.1803 | −0.3108 | 0.3108 |
| min_w_y | −18.8270 | 52.2147 | 0.2483 | 0.2477 | −0.5549 | 0.1529 | −0.0940 |
| min_w_z | −30.4871 | 52.8687 | 0.4132 | 0.2526 | 0.1545 | −0.6109 | −0.2094 |
| min_a_mag | 9.3016 | 0.5121 | −0.4401 | 0.1676 | 0.0198 | 0.1508 | 0.1018 |
| min_w_mag | 25.0115 | 32.9931 | −0.5724 | 0.0848 | 0.2424 | 0.2600 | −0.0149 |
| min_inc_y | −0.0709 | 0.2825 | 0.1604 | −0.0273 | 0.2125 | −0.4911 | 0.1454 |
| min_inc_z | 0.0247 | 0.3215 | 0.0814 | 0.4351 | −0.6429 | 0.0773 | 0.0491 |
| min_ax_ay | −6.2523 | 16.1197 | 0.0513 | −0.0190 | 0.5848 | 0.4291 | −1.0463 |
| min_ax_az | −12.8614 | 17.4564 | 0.0569 | −0.7848 | 0.6736 | 0.0613 | −0.0070 |
| min_ay_az | −0.0167 | 4.0957 | 0.3685 | 0.0140 | −0.4799 | −0.0098 | 0.1072 |
| max_a_x | −8.3163 | 2.1157 | 0.0895 | 0.0897 | 0.0794 | −0.0136 | −0.2451 |
| max_a_y | 0.8370 | 2.5067 | 0.1673 | −0.0465 | −0.1308 | −0.3880 | 0.3981 |
| max_a_z | 1.5023 | 2.7263 | −0.1789 | 0.5590 | −0.3045 | −0.0697 | −0.0059 |
| max_w_x | 15.8660 | 15.6086 | 0.0510 | −0.0009 | −0.1595 | −0.5677 | 0.6771 |
| max_w_y | 24.9585 | 50.9217 | 0.0121 | 0.6388 | −0.0006 | −0.2945 | −0.3558 |
| max_w_z | 19.0293 | 54.3556 | −0.2076 | 0.0590 | −0.4541 | 0.3357 | 0.2671 |
| max_a_mag | 10.2286 | 0.6958 | −0.3828 | 0.6508 | −0.5937 | 0.2435 | 0.0822 |
| max_w_mag | 88.5354 | 61.4653 | 0.2062 | −0.0190 | 0.0266 | 0.0373 | −0.2512 |
| max_inc_y | 0.0870 | 0.2871 | 0.1458 | −0.0585 | −0.0355 | −0.4339 | 0.3821 |
| max_inc_z | 0.1562 | 0.3237 | −0.1857 | 0.4706 | −0.1939 | −0.0805 | −0.0104 |
| max_ax_ay | 7.0160 | 16.1907 | −0.2314 | −0.0969 | 0.2533 | 0.4520 | −0.3770 |
| max_ax_az | −2.4097 | 17.8974 | 0.0182 | −0.6305 | 0.8954 | −0.1330 | −0.1501 |
| max_ay_az | 3.9056 | 7.0924 | 0.0210 | 0.1838 | −0.1908 | −0.4055 | 0.3915 |

# Anexo B. Parámetros del MLP de velocidad

Tabla 10. Escalador del MLP de velocidad

| Entrada | μ | σ |
| --- | --- | --- |
| angulo_abs | 33.0035 | 25.9972 |
| w_x | 4.9183 | 11.8105 |
| w_y | −1.2166 | 43.3867 |

Tabla 11. Capa oculta 1: W1 (3 × 8) y b1

|  | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| angulo_abs | −0.2783 | 0.5123 | 1.1203 | −0.1665 | −0.2857 | 0.4578 | 1.0957 | 0.7194 |
| w_x | −0.4004 | −1.0177 | −0.0187 | 0.0386 | −1.2906 | 0.0781 | −0.5815 | −0.3003 |
| w_y | −0.2288 | −0.4481 | −0.0053 | 0.9904 | −0.0014 | 0.4802 | −1.2721 | −0.0128 |
| b1 | 0.2144 | 0.0300 | 1.0589 | 0.2090 | −0.1483 | 0.2063 | 0.8332 | 0.3084 |

Tabla 12. Capa oculta 2: W2 (8 × 8) y b2

|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | 0.4677 | −0.1955 | −0.2962 | −0.4629 | −0.0971 | 0.1720 | −0.4753 | −0.2332 |
| h2 | −0.0513 | 0.1007 | 0.0226 | 0.1397 | −0.2885 | −0.0387 | 0.2580 | 0.7256 |
| h3 | −0.5252 | 1.1270 | 0.6434 | 0.3611 | −0.0289 | −0.2162 | 0.6588 | 1.4803 |
| h4 | 0.6114 | 0.4351 | 0.2179 | −0.4951 | 0.0842 | 0.2995 | −0.5128 | −0.3559 |
| h5 | 0.1096 | 0.1006 | −0.2772 | −0.1765 | −0.1669 | −0.3549 | 0.6685 | −0.2937 |
| h6 | −0.0018 | 0.1559 | 0.6113 | 0.5598 | 0.1824 | −0.8318 | 0.0575 | 0.2442 |
| h7 | 0.3680 | 0.1102 | 0.6704 | −0.3814 | −0.3850 | 0.2533 | 0.0690 | 1.5198 |
| h8 | −0.0667 | −0.0213 | −0.1534 | −0.2329 | −0.5424 | 0.1628 | 0.2147 | 0.6278 |
| b2 | 0.3540 | 0.0794 | 0.2437 | −0.3568 | 0.1466 | 0.1179 | −0.0209 | 0.6162 |

Tabla 13. Capa de salida: W3 (8 × 1) y b3

|  | Salida |
| --- | --- |
| g1 | −0.8220 |
| g2 | 1.0021 |
| g3 | 0.6400 |
| g4 | 1.0644 |
| g5 | −0.3192 |
| g6 | −0.4533 |
| g7 | 0.6021 |
| g8 | 1.6657 |
| b3 | −0.2840 |

h1…h8 son las neuronas de la primera capa oculta y g1…g8 las de la segunda.

# Anexo C. Parámetros del MLP de dirección

El escalador (μ, σ) es el mismo de la Tabla 9 (Anexo A).

Tabla 14. Capa oculta: W1 (52 × 8) y b1

| Característica | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mean_a_x | 0.0161 | 0.0650 | 0.0560 | 0.0430 | 0.0417 | 0.0811 | 0.0025 | 0.0485 |
| mean_a_y | −0.0234 | −0.0773 | 0.0855 | 0.1239 | −0.1279 | −0.0773 | −0.0817 | 0.0373 |
| mean_a_z | 0.0280 | 0.1531 | 0.1618 | −0.1013 | 0.1643 | −0.0761 | −0.0610 | −0.0186 |
| mean_w_x | −0.0407 | 0.0040 | 0.1331 | −0.0776 | 0.0376 | −0.1552 | −0.3479 | −0.0299 |
| mean_w_y | −0.0706 | −0.0164 | −0.0391 | −0.0623 | 0.1151 | 0.0099 | −0.0880 | −0.0110 |
| mean_w_z | −0.0416 | −0.0403 | 0.1038 | −0.0632 | 0.0313 | −0.0508 | 0.0753 | −0.0234 |
| mean_a_mag | 0.1791 | 0.4412 | −0.2505 | 0.2573 | −0.1872 | −0.0256 | 0.0485 | −0.1314 |
| mean_w_mag | 0.0333 | −0.0835 | −0.1630 | −0.1383 | −0.1934 | −0.1452 | 0.0655 | 0.0159 |
| mean_inc_y | −0.0144 | −0.1084 | 0.0958 | 0.1196 | −0.1261 | −0.0707 | −0.0820 | 0.0633 |
| mean_inc_z | 0.0169 | 0.1558 | 0.1467 | −0.0936 | 0.1495 | −0.0748 | −0.0695 | −0.0088 |
| mean_ax_ay | 0.0352 | 0.0042 | −0.0796 | −0.1526 | 0.1041 | 0.1373 | 0.1078 | 0.1042 |
| mean_ax_az | −0.0774 | −0.1135 | −0.2195 | 0.1464 | −0.2337 | 0.0880 | 0.0282 | 0.0430 |
| mean_ay_az | 0.0153 | 0.0214 | 0.0466 | 0.2102 | 0.0379 | −0.0403 | −0.1691 | −0.0406 |
| std_a_x | −0.0613 | 0.2044 | −0.0484 | −0.0871 | 0.0967 | 0.0445 | −0.0311 | −0.0666 |
| std_a_y | −0.2277 | −0.0038 | 0.0819 | 0.0604 | 0.0854 | −0.0176 | −0.0560 | −0.2597 |
| std_a_z | 0.3314 | −0.1329 | −0.0210 | 0.0854 | 0.0335 | 0.0423 | 0.0740 | 0.2526 |
| std_w_x | −0.0477 | −0.1544 | 0.0329 | 0.0451 | −0.1413 | −0.0696 | 0.1351 | 0.0079 |
| std_w_y | 0.4242 | −0.1275 | −0.1080 | −0.1251 | −0.0055 | −0.0979 | 0.0469 | 0.2926 |
| std_w_z | −0.2252 | 0.0909 | −0.0200 | −0.0040 | 0.0467 | 0.0268 | 0.1426 | −0.5178 |
| std_a_mag | −0.0677 | 0.1419 | 0.0793 | 0.0767 | 0.1940 | 0.0822 | −0.0240 | −0.0504 |
| std_w_mag | 0.0121 | −0.1822 | −0.1420 | −0.1863 | −0.1816 | −0.2444 | 0.0894 | −0.1216 |
| std_inc_y | −0.2462 | −0.0043 | 0.0272 | 0.0266 | 0.1131 | 0.0044 | −0.0241 | −0.3085 |
| std_inc_z | 0.3741 | −0.0697 | 0.0061 | 0.1002 | 0.0259 | 0.0448 | 0.0919 | 0.2581 |
| std_ax_ay | −0.2428 | −0.0035 | 0.1530 | 0.1003 | 0.1399 | −0.0729 | −0.1016 | −0.3445 |
| std_ax_az | 0.3479 | −0.1787 | −0.0321 | 0.1207 | 0.0157 | 0.0361 | 0.0475 | 0.2757 |
| std_ay_az | 0.0112 | 0.0002 | 0.1498 | 0.3355 | 0.1252 | 0.0436 | −0.1248 | 0.0666 |
| min_a_x | 0.0370 | −0.0573 | 0.0188 | 0.0774 | −0.0307 | 0.1225 | 0.0510 | 0.0935 |
| min_a_y | 0.0375 | −0.1632 | 0.0860 | 0.1373 | −0.2043 | −0.1133 | −0.1107 | 0.1328 |
| min_a_z | −0.0789 | 0.2034 | 0.1482 | −0.1970 | 0.1307 | −0.1187 | −0.1136 | −0.0683 |
| min_w_x | 0.0291 | −0.0020 | 0.1558 | −0.0095 | 0.0509 | −0.1083 | −0.4079 | 0.0311 |
| min_w_y | −0.2789 | 0.0651 | 0.0904 | −0.1083 | 0.1822 | 0.0479 | −0.1650 | −0.1268 |
| min_w_z | 0.0909 | −0.1491 | 0.0904 | −0.1044 | −0.0033 | −0.1098 | −0.0474 | 0.2690 |
| min_a_mag | 0.2086 | 0.1723 | −0.0605 | 0.1105 | −0.1400 | −0.1917 | 0.0013 | −0.0618 |
| min_w_mag | 0.1075 | 0.0956 | 0.0830 | 0.0962 | 0.0632 | 0.0034 | 0.0754 | 0.0165 |
| min_inc_y | 0.0451 | −0.1712 | 0.1225 | 0.1465 | −0.1977 | −0.1175 | −0.1258 | 0.1610 |
| min_inc_z | −0.0956 | 0.1865 | 0.1261 | −0.1902 | 0.1152 | −0.1174 | −0.1319 | −0.0548 |
| min_ax_ay | 0.1149 | 0.0985 | −0.1603 | −0.2047 | 0.1494 | 0.2322 | 0.1947 | 0.1920 |
| min_ax_az | −0.1779 | −0.1303 | −0.2260 | 0.2293 | −0.2450 | 0.1611 | 0.0562 | −0.0498 |
| min_ay_az | −0.0598 | −0.0534 | −0.0208 | 0.0783 | −0.0351 | −0.0847 | −0.1957 | −0.0892 |
| max_a_x | 0.0025 | 0.0858 | 0.0066 | 0.0222 | 0.0298 | 0.1024 | 0.0073 | 0.0374 |
| max_a_y | −0.0829 | −0.1298 | 0.1431 | 0.1624 | −0.1625 | −0.1452 | −0.1462 | −0.0300 |
| max_a_z | 0.1018 | 0.1619 | 0.1616 | −0.1659 | 0.1592 | −0.1228 | −0.0723 | 0.0525 |
| max_w_x | −0.0411 | −0.1646 | 0.2614 | 0.0603 | −0.0921 | −0.2026 | −0.2801 | 0.0004 |
| max_w_y | 0.1214 | −0.0174 | 0.0522 | −0.1780 | 0.2229 | −0.0563 | −0.1336 | 0.1535 |
| max_w_z | −0.1197 | 0.0156 | 0.0994 | −0.1337 | 0.0938 | −0.1072 | 0.0628 | −0.2444 |
| max_a_mag | 0.0790 | 0.3728 | 0.1403 | 0.1892 | 0.1969 | −0.0439 | −0.0500 | −0.1064 |
| max_w_mag | 0.0890 | 0.0019 | −0.0818 | −0.1373 | −0.0638 | −0.1822 | 0.1341 | −0.0953 |
| max_inc_y | −0.0747 | −0.1453 | 0.1437 | 0.1511 | −0.1495 | −0.1365 | −0.1438 | −0.0055 |
| max_inc_z | 0.0744 | 0.1716 | 0.1382 | −0.1531 | 0.1275 | −0.1130 | −0.0818 | 0.0460 |
| max_ax_ay | −0.0474 | 0.1381 | −0.0470 | −0.1418 | 0.2376 | 0.1570 | 0.1174 | −0.0501 |
| max_ax_az | 0.0511 | −0.2061 | −0.2068 | 0.2828 | −0.2022 | 0.1469 | 0.0918 | 0.1014 |
| max_ay_az | 0.0428 | −0.0153 | 0.0929 | 0.2767 | 0.0668 | −0.0120 | −0.1774 | 0.0085 |
| b1 | 0.0433 | −0.3311 | −0.6559 | −0.6625 | −0.5490 | −0.1074 | −0.4449 | −0.1246 |

Tabla 15. Capa de salida: W2 (8 × 5) y b2

|  | N | Adelante | Atrás | Derecha | Izquierda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | −0.4894 | 0.7716 | 0.8747 | −0.4917 | −0.6653 |
| h2 | −0.3564 | 0.6643 | −0.7138 | 0.8960 | −0.4900 |
| h3 | −0.6635 | 0.7130 | −0.3040 | −0.5248 | 0.7793 |
| h4 | −0.7937 | −0.4327 | 0.7575 | −0.3241 | 0.7930 |
| h5 | −1.0411 | 0.6190 | 0.0400 | 0.3112 | 0.0709 |
| h6 | −0.2217 | −0.6283 | 0.8168 | 0.5733 | −0.5398 |
| h7 | −0.3870 | −0.5196 | 0.8226 | 0.5792 | −0.4951 |
| h8 | 0.5860 | 0.5795 | 0.6436 | −0.8728 | −0.9363 |
| b2 | 0.4405 | −0.2945 | −0.0872 | −0.2005 | 0.1416 |